# 通知

以下通知正在根据第 10.6 条分发

| 1. | 通知会员： 乌干达 如适用，涉及的地方政府名称（第 3.2 和 7.2 条） ： |
| --- | --- |
| 2. | 负责机构： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link， Bweyogerere工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真： +(256) 4 1428 6123 电子邮件： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug 如果与上述不同，应注明指定处理通知意见的机构或当局的名称和地址（包括电话和传真号码、电子邮件和网站地址，如果有） ： |
| 3. | 根据第 2.9.2 条通知 [ ] ， 2.10.1 [ ]、 5.6.2 [ X ]、 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ]，其他： |
| 4. | 涵盖的产品（适用时为 HS 或 CCCN，否则为国家关税税目。如果适用，可另外提供 ICS 编号） ： 石油气和其他气态碳氢化合物。 （HS 编码：2711）；燃料（ICS 代码：75.160）、天然气 |
| 5. | 通知文件的标题、页数和语言： DUS 2523:2022，通过可调谐二极管激光光谱法 (TDLAS)测定天然气中水蒸气（水分浓度）的标准测试方法，第一版； （14 页，英文） |
| 6. | 内容描述： 该乌干达标准草案涵盖了使用可调谐二极管激光吸收光谱 (TDLAS)分析仪（也称为“TDL分析仪”）在线测定天然气中的气相水分浓度。水分测量的特定波长因制造商而异；通常在 1000 到 10 之间 000 nm 与具有小于 10的可调范围的单个激光器 纳米。 工艺流压力的范围可以从 700 毫巴到 700 巴表压。 TDLAS 在接近大气压的压力下进行（700 至 2000 毫巴表压）；因此，通常需要减压。 TDLAS可以在真空条件下进行，效果很好；然而，由于更高的复杂性和水分进入的趋势，样品调节要求有所不同，并且不包括在该测试方法中。一般来说， TDL分析仪的排气管可以承受 50 到 200 的微小压力变化 mbar，但重要的是要遵守制造商公布的入口压力和排气压力限制。背压中的大峰值或阶跃可能会影响分析仪读数。 典型的样品温度范围为 -20 至 65 °C 在分析器池中。虽然本标准未涵盖样品系统设计，但通常将样品传输线加热到 50 °C 以避免与沿样品传输线壁的水分吸附和解吸相关的浓度变化。 水分浓度范围为1到10 百万分之 000 体积 ( ppmv )。一个光谱仪单元不太可能用于测量整个范围。例如，TDL 光谱仪的最大测量值为 1 ppmv , 100 ppmv , 1000 ppmv或 10 000 ppmv具有不同程度的准确度和不同的检测下限。 TDL 吸收光谱测量摩尔比，例如ppmv或摩尔百分比。体积比（ ppmv和 %）与压力无关。重量/体积单位，例如每标准立方米的毫克水量或每标准立方英尺的磅水量，可以从特定条件下的ppmv得出，例如标准温度和压力 (STP)。对于不同的地区和实体，标准条件可能会有不同的定义。露点可通过ppmv和压力估算。请参阅测试方法 ASTM D1142 和 ISO 18453。 |
| 7. | 目标和理由，包括适用的紧急问题的性质： 防止欺诈行为和消费者保护；质量要求 |
| 8. | 相关文件： - ASTM D1142 通过测量露点温度测定气体燃料的水蒸气含量的测试方法 - ASTM D4150 与气体燃料相关的术语 - ASTM D5503 管道仪表天然气样品处理和调节系统实践（2017 年撤回）3 - ISO 10715 天然气采样指南 - ISO 18453 天然气——水含量和水露点之间的关系 |
| 9. | 建议采纳日期： 待定 建议生效日期： 不适用。 |
| 10. | 评论的最后日期： 通知后 60 天 |
| 11. | 文本可从：国家查询点[ X ]或其他机构的地址、电话和传真号码以及电子邮件和网站地址（如果有） ： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link， Bweyogerere工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真： +(256) 4 1428 6123 电子邮件： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug |