通知

以下通知正在根据第 10.6 条分发

| 1. | 通知会员： 乌干达 如适用，涉及的地方政府名称（第 3.2 和 7.2 条） ： |
| --- | --- |
| 2. | 负责机构： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug 指定处理通知意见的机构或当局的名称和地址（包括电话和传真号码、电子邮件和网站地址，如果有的话）如果与上述不同，则应注明： |
| 3. | 根据第 2.9.2 条通知[ ]， 2.10.1 [ ]、 5.6.2 [ X ]、 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ]，其他： |
| 4. | 涵盖的产品（适用时为 HS 或 CCCN，否则为国家关税税目。如果适用，可另外提供 ICS 编号） ： 石油气和其他气态碳氢化合物。 （HS 编码：2711）；燃料（ICS 代码：75.160）、天然气、气体燃料。 |
| 5. | 通知文件的标题、页数和语言： DUS 2529:2022，通过气相色谱和原子发射检测同时测量天然气和气态燃料中的硫化合物和微量碳氢化合物的标准测试方法，第一版； （15 页，英文） |
| 6. | 内容描述： 本乌干达标准草案用于通过气相色谱 (GC) 和原子发射检测 (AED) 测定气体燃料中的挥发性含硫化合物和微量碳氢化合物，包括摩尔质量高于高甲烷气体中丙烷的组分。碳氢化合物包括从 C4 到 C6 的单个脂肪族组分、芳香族组分和至少按碳数最高至 C12 分类的碳氢化合物组，如 C6-C7、C7-C8、C8-C9 和 C9-C 10 等。含硫和含碳化合物的范围约为 20 到 100 000 皮克 (pg)。根据对 0.25 mL 样品的分析，这大致相当于 0.04 至 200 mg/m3 硫或碳。 该测试方法描述了一种 GC-AED 方法，该方法使用特定的毛细管 GC 色谱柱作为天然气和其他含有低百分比乙烷和丙烷的气体燃料的说明。如果可以实现目标化合物的适当分离，则可以在针对不同类型的气体燃料进行优化的分析中使用替代的 GC 色谱柱和仪器参数。 该测试方法并不打算识别所有单个的硫物质。未知硫化合物被测量为含单硫化合物。样品的总硫含量可以通过将所有硫物质中的硫含量相加得出。 该方法不是详细的碳氢化合物分析 (DHA) 方法，并不打算识别所有单个碳氢化合物种类。比正己烷、苯、甲苯、乙苯、间、对二甲苯和邻二甲苯 (BTEX) 轻的脂肪烃组分通常单独分离和识别。较高摩尔质量的烃类根据碳数确定为基团，不包括 BTEX。样品中丙烷和较高摩尔质量组分的总碳含量可以通过将所有含碳物质中存在的碳含量相加得出。 |
| 7. | 目标和理由，包括适用的紧急问题的性质： 防止欺诈行为和消费者保护；质量要求 |
| 8. | 相关文件： - ASTM D1945 用气相色谱法分析天然气的测试方法 - ASTM D1946 气相色谱分析重整气体的实践 - ASTM D3609 使用渗透管的校准技术实践 - ASTM D4626 气相色谱响应因子计算实践 - ASTM D5287 气体燃料自动取样实践 - ASTM D5504 用气相色谱法和化学发光法测定天然气和气体燃料中硫化合物的试验方法 - ASTM D5623 轻质石油液体中硫化合物的气相色谱法和硫选择性检测的测试方法 - ASTM D6228 用气相色谱法和火焰光度检测法测定天然气和气体燃料中硫化合物的试验方法 - ISO 19739 天然气——用气相色谱法测定硫化合物3 - GPA 2199 测定——特定含硫化合物4 - “使用气相色谱法改进炼油厂液体中硫和氮化合物的测量——原子发射检测”，色谱科学杂志，36 期，第 9 期，1998 年 9 月，p。 435. |
| 9. | 建议采纳日期： 待定 建议生效日期： 不适用。 |
| 10. | 评论的最后日期： 通知后 60 天 |
| 11. | 文本可从：国家查询点[ X ]或其他机构的地址、电话和传真号码以及电子邮件和网站地址（如果有） ： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug |