# 通知

以下通知正在根据第 10.6 条分发

| 1. | 通知会员： 乌干达 如适用，涉及的地方政府名称（第 3.2 和 7.2 条） ： |
| --- | --- |
| 2. | 负责机构： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug 指定处理通知意见的机构或当局的名称和地址（包括电话和传真号码、电子邮件和网站地址，如果有的话）如果与上述不同，则应注明： |
| 3. | 根据第 2.9.2 条通知[ ]， 2.10.1 [ ]、 5.6.2 [ X ]、 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ]，其他： |
| 4. | 涵盖的产品（适用时为 HS 或 CCCN，否则为国家关税税目。如果适用，可另外提供 ICS 编号） ： 石油气和其他气态碳氢化合物。 （HS 编码：2711）；燃料（ICS 代码：75.160）、气体混合物 |
| 5. | 通知文件的标题、页数和语言： DUS 2524:2022，气相色谱法测定气体混合物中碳氢化合物和非碳氢化合物气体的标准测试方法，第一版； （21 页，英文） |
| 6. | 内容描述： 本乌干达标准草案旨在定量测定气态样品中碳数从 C1 到 C5+ 的非冷凝烃气体和非烃气体，例如 H2、CO2、O2、N2 和 CO。该测试方法是测试方法 ASTM D1945 和实践 ASTM D1946 的配套标准测试方法，不同之处在于它使用毛细管柱代替填充柱，并允许其他技术差异。 硫化氢可以被检测到，但由于样品容器或样品管线中的损失以及可能的反应，除非采取特殊预防措施，否则可能无法通过此程序准确测定。 使用热导检测器 (TCD) 时，非烃类气体的检测下限为 0.03 至 100 摩尔%，而 C1 至 C6 烃使用火焰检测器的检测下限为 0.005 至 100 摩尔%电离检测器（FID）；使用 TCD 可能会将检测下限提高到大约 0.03 摩尔百分比。 使用预浓缩技术或低温捕集或两者兼而有之，可以降低碳氢化合物的检测限。该测试方法不能完全确定比苯重的单个碳氢化合物，它们被归为 C7+。当不需要详细分析时，碳数大于 C5 的化合物可分为 C6+ 或 C7+。 C5+ 组分的准确分析取决于这些化合物在工艺单元源采样期间以及在实验室将样品引入分析仪时的适当汽化。如果使用 TCD 检测器，水蒸气可能会干扰 C6+ 分析。氦气和氩气可能会分别干扰氢气和氧气的测定。根据所使用的分析仪，戊烯（如果存在）可以与 C6+ 组分分开或组合在一起。 |
| 7. | 目标和理由，包括适用的紧急问题的性质： 防止欺诈行为和消费者保护；质量要求 |
| 8. | 相关文件： - ASTM D1945 - ASTM D1946 - ASTM D3588 - ASTM E355 - ASTM E1510 - ASTM F307 - ASTM DS 4B, 1991 碳氢化合物和非碳氢化合物的物理常数 - API MPMS 14.1 石油测量标准手册第 14 章-天然气流体测量第 1 节-用于贸易交接的天然气样品的收集和处理 |
| 9. | 建议采纳日期： 待定 建议生效日期： 不适用。 |
| 10. | 评论的最后日期： 通知后 60 天 |
| 11. | 文本可从：国家查询点[ X ]或其他机构的地址、电话和传真号码以及电子邮件和网站地址（如果有） ： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug |